# Perencanaan Transportasi

Muhammad Abdul Mubdi Bindar

Transportasi merupakan urat nadi utama bagi pergerakan manusia dan barang dalam suatu wilayah. Namun, pergerakan ini tidak dapat dibiarkan tumbuh secara organik tanpa kendali. Tanpa adanya kendali yang sistematis, pertumbuhan mobilitas sering kali memicu kemacetan parah, pemborosan energi, dan penurunan kualitas lingkungan wilayah. Oleh karena itu, perencanaan hadir sebagai kendali logis untuk mengelola dan mengarahkan masa depan mobilitas wilayah secara teratur. Melalui perencanaan yang matang, penyediaan sarana dan prasarana transportasi dapat diselaraskan dengan perkembangan fisik wilayah. Penyelarasan ini sangat penting untuk menciptakan pergerakan yang aman, lancar, dan menghemat biaya perjalanan bagi masyarakat.

Untuk merancang kendali yang efektif, kita terlebih dahulu harus memandang transportasi sebagai suatu sistem yang utuh dan kompleks. Kompleksitas sistem transportasi utuh ini terbentuk dari interaksi dinamis antara sarana mobilitas, penyebaran aktivitas manusia, dan pola aliran pergerakan yang melintasi ruang geografis (Manheim 1979; Hensher and Button 2007). Ruang geografis inilah yang menjadi wadah fisik tempat terjadinya pergerakan tersebut, sehingga perencanaan transportasi tidak pernah bisa dipisahkan dari perencanaan tata ruang (Rodrigue 2020).

# 1. Sistem Transportasi Utuh

Sistem transportasi utuh merupakan paradigma utama yang seharusnya dipahami oleh seluruh perencana wilayah dan kota. Dalam paradigma ini, kita tidak boleh memandang transportasi secara parsial sebagai sekadar urusan penyediaan jalan atau kendaraan saja. Sebaliknya, kita wajib melihatnya sebagai satu kesatuan dari berbagai sistem yang lebih kecil namun saling berkaitan secara dinamis. Cara pandang sistemik ini diformulasikan secara kokoh oleh Manheim (1979) sebagai hubungan timbal balik tiga variabel utama, yaitu Sistem Transportasi (Transport system - T), Sistem Aktivitas (Activity system - A), dan Pola Aliran pergerakan (Flow pattern - F). Hubungan timbal balik yang membentuk keseimbangan dinamis ini digambarkan dalam diagram T-A-F seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Sistem aktivitas (A) menggambarkan seluruh pola kegiatan sosial-ekonomi masyarakat yang terdistribusi secara spasial di atas ruang, seperti kawasan permukiman, kawasan industri, pusat perbelanjaan, hingga stasiun kereta api. Distribusi kegiatan ini melahirkan kebutuhan perjalanan untuk berpindah tempat dari satu lokasi aktivitas ke lokasi lainnya. Untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut, sistem transportasi (T) menyediakan komponen fisik dan operasional, seperti jaringan jalan raya, jalur rel kereta api, armada bus, serta aturan lalu lintas. Ketika masyarakat memanfaatkan sistem transportasi (T) untuk memenuhi kebutuhan sistem aktivitas (A), maka terbentuklah pola aliran pergerakan (F) berupa volume kendaraan dan penumpang di jalan raya atau sarana transit. Hubungan ketiga komponen ini bersifat timbal balik dan saling memengaruhi secara terus-menerus. Sebagai contoh, pembukaan jalur tol baru (perubahan pada T) akan meningkatkan aksesibilitas wilayah, yang kemudian merangsang pengembang membangun kawasan perumahan baru di sekitar gerbang tol (perubahan pada A). Pertumbuhan perumahan baru ini pada gilirannya akan melahirkan bangkitan perjalanan baru yang memadati jalan tol tersebut (perubahan pada F).

Gambar 1: Diagram Interaksi T-A-F Manheim (Sumber: diadaptasi dari Manheim (1979))

Kesamaan ide mengenai interaksi sistemik ini juga dirumuskan secara mendalam oleh Tamin (2019) melalui konsep Sistem Transportasi Makro. Konsep ini memperluas interaksi T-A-F dengan membaginya ke dalam empat subsistem utama yang saling mengunci secara makroskopis, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Empat subsistem tersebut adalah subsistem kegiatan (ekuivalen dengan sistem aktivitas), subsistem jaringan (penyedia ruang fisik jalan dan rel), subsistem pergerakan (pengelola aliran kendaraan dan orang), serta subsistem kelembagaan. Penambahan subsistem kelembagaan ini menjadi pengayaan penting karena berfungsi sebagai regulator yang mengoordinasikan aspek hukum, kebijakan penataan wilayah, dan pendanaan infrastruktur secara lintas sektoral. Tanpa adanya subsistem kelembagaan yang kuat, koordinasi antara penyedia jaringan jalan dan pengelola angkutan umum sering kali berjalan sendiri-sendiri, sehingga memicu inefisiensi sistem transportasi secara keseluruhan.

Gambar 2: Diagram Sistem Transportasi Makro (Sumber: diadaptasi dari Tamin (2019))

Pemahaman yang kuat mengenai sistem transportasi utuh ini menjadi sangat krusial dalam memandu perencana untuk menyusun dan mengevaluasi perencanaan transportasi. Dengan menyadari bahwa permasalahan lalu lintas di jalan raya tidak berdiri sendiri, perencana tidak akan terjebak pada solusi reaktif seperti sekadar melebarkan jalan yang macet. Sebaliknya, perencana akan melihat bahwa kemacetan tersebut dapat diselesaikan secara integratif, baik dengan memperbaiki kinerja sistem transportasinya (seperti membangun angkutan umum massal) maupun dengan mengendalikan sistem aktivitasnya (seperti membatasi intensitas pemanfaatan ruang di pusat kota).

# 2. Perencanaan dan Transportasi

Sebelum menyatukan kedua konsep ini menjadi sebuah disiplin terpadu yang utuh, kita perlu memahami esensi dari perencanaan dan transportasi secara terpisah terlebih dahulu. Pemisahan istilah ini bertujuan agar kita dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip dasar dari proses pengambilan keputusan masa depan (perencanaan) diterapkan secara spesifik pada objek pergerakan fisik (transportasi). Perencanaan sendiri secara teoretis didefinisikan oleh Anderson (1995) sebagai aktivitas pemecahan masalah yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu di masa depan dengan memanfaatkan sumber daya secara rasional dan efisien. Karakteristik masalah yang dihadapi dalam perencanaan wilayah sering kali bersifat rumit dan tidak memiliki solusi tunggal, yang dalam literatur tata ruang disebut sebagai masalah pelik (wicked problems). Masalah pelik ini juga melekat pada sektor transportasi, di mana penyelesaian kemacetan di satu persimpangan sering kali justru memindahkan kemacetan ke persimpangan berikutnya.

Untuk mengelola masalah pelik tersebut, proses perencanaan dirumuskan sebagai sebuah siklus dinamis sembilan tahap yang berjalan secara berkesinambungan. Siklus ini diilustrasikan pada Gambar 3 yang merupakan adaptasi dari kerangka perencanaan tata ruang wilayah milik Anderson (1995). Sembilan tahapan tersebut meliputi: (1) identifikasi isu dan masalah wilayah, (2) perumusan tujuan dan sasaran, (3) pengumpulan dan analisis data, (4) penyusunan alternatif rencana dan program, (5) evaluasi dampak rencana (evaluasi ex-ante), (6) pemilihan rencana terbaik, (7) pelaksanaan rencana dan program, (8) pencatatan serta pemantauan hasil pelaksanaan, hingga (9) identifikasi isu baru untuk memulai siklus berikutnya. Karakteristik utama dari siklus ini adalah sifatnya yang interaktif dan adaptif, di mana hasil pemantauan di lapangan dapat menjadi masukan berharga untuk mengevaluasi atau merevisi tujuan perencanaan di masa depan.

Gambar 3: Siklus Perencanaan Rasional Sembilan Tahap (Sumber: diadaptasi dari Anderson (1995))

Untuk mengilustrasikan bagaimana kerangka kerja siklus perencanaan tata ruang ini diadaptasikan secara nyata ke dalam perencanaan transportasi, kita dapat mengambil satu kasus konkret, yaitu isu kemacetan parah di jalan utama kota. Setelah isu kemacetan diidentifikasi pada tahap pertama, perencana akan merumuskan tujuan dan sasaran pada tahap kedua. Di sinilah kepaduan konsep sistem transportasi utuh dari subbab sebelumnya diterapkan secara nyata: perencana dapat menetapkan sasaran untuk menyelesaikan masalah dari sisi sistem transportasi (seperti optimalisasi waktu lampu lalu lintas dan penyediaan lajur sepeda) atau dari sisi sistem aktivitasnya (seperti relokasi pusat kegiatan atau pembatasan guna lahan padat). Setelah sasaran disepakati, perencana akan mengumpulkan data primer dan sekunder pada tahap ketiga guna memodelkan arus perjalanan, menyusun alternatif rencana pada tahap keempat, mengevaluasi dampaknya pada tahap kelima, memilih alternatif terbaik pada tahap keenam, hingga melaksanakan pembangunan fisik atau rekayasa lalu lintas pada tahap ketujuh. Hasil pelaksanaan kemudian dicatat secara sistematis pada tahap kedelapan untuk memastikan apakah kemacetan berhasil direduksi atau justru melahirkan isu kemacetan baru di kawasan pinggiran pada tahap kesembilan.

Alasan mendasar mengapa kita menggunakan kerangka kerja siklus perencanaan tata ruang dalam mengelola transportasi adalah fakta tak terbantahkan bahwa transportasi membutuhkan ruang fisik (Rodrigue 2020). Transportasi tidak terjadi di ruang hampa, melainkan melekat secara geografis pada permukaan bumi. Setiap pembangunan jalan, rel, atau terminal membutuhkan alokasi lahan nyata yang harus berbagi dengan kebutuhan ruang untuk permukiman, pertanian, dan kawasan lindung. Oleh karena itu, integrasi antara perencanaan dan transportasi ini secara operasional diwujudkan melalui proses pengumpulan data yang sistematis guna memodelkan pergerakan pada berbagai skala wilayah analisis. Merujuk pada pembagian skala geografis oleh Rodrigue (2020), terdapat tiga skala wilayah analisis yang digunakan oleh perencana:

- Skala Makro (Strategis): Menganalisis pergerakan wilayah berskala besar antar-kota atau regional, seperti perencanaan jaringan jalan tol trans-pulau atau sistem transit massal metropolitan.

- Skala Meso (Taktis): Menganalisis pergerakan pada koridor jalan arteri tertentu atau kawasan khusus dalam kota, seperti analisis kapasitas koridor utama atau penataan kawasan pusat bisnis.

- Skala Mikro (Operasional): Menganalisis manajemen lalu lintas lokal secara mendetail, seperti desain geometris persimpangan jalan atau optimalisasi durasi lampu lalu lintas.

Untuk mengisi parameter pada ketiga skala analisis wilayah tersebut, perencana mengumpulkan data primer langsung dari lapangan serta data sekunder dari dokumen lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Berbagai metode pengumpulan data perencanaan transportasi ini dirangkum pada Tabel 1.

# 3. Model dalam Transportasi: Pengantar

Setelah data-data perencanaan pada Tabel 1 berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya dalam siklus perencanaan adalah melakukan analisis data. Di dalam disiplin transportasi, analisis data ini diwujudkan melalui proses pemodelan. Kebutuhan akan model muncul karena realitas pergerakan di suatu wilayah sangatlah rumit untuk dipahami secara langsung. Kompleksitas ini dipicu oleh ribuan pilihan manusia yang acak (stokastik), interaksi kemacetan fisik di jalan raya, tundaan ruang-waktu, dan keterbatasan kapasitas prasarana.

Menurut Ortúzar and Willumsen (2011), model secara sederhana didefinisikan sebagai representasi dari kondisi nyata wilayah. Representasi ini sengaja dibuat lebih sederhana dengan hanya mengambil variabel-variabel kunci yang paling berpengaruh terhadap pergerakan, sehingga perencana dapat memahami perilaku sistem transportasi tanpa harus tersesat dalam detail yang tidak perlu. Alasan krusial penggunaan model dalam perencanaan transportasi adalah kemampuannya untuk melakukan eksperimen simulasi kebijakan. Dengan menggunakan model, perencana dapat memprediksi dampak dari suatu kebijakan (seperti pengenaan tarif jalan berbayar atau perubahan rute bus) sebelum kebijakan tersebut benar-benar dijalankan di dunia nyata. Hal ini sangat penting untuk menghemat biaya investasi pembangunan fisik prasarana yang bernilai sangat besar dan meminimalisasi risiko kegagalan proyek di lapangan.

Dalam Ortúzar and Willumsen (2011), dibahas berbagai jenis model transportasi yang dikelompokkan berdasarkan tujuan penggunaannya. Beberapa model tersebut di antaranya adalah model matematis permintaan perjalanan (travel demand models) untuk memproyeksikan jumlah perjalanan di masa depan, model pilihan diskrit (discrete choice models) untuk memprediksi probabilitas pemilihan moda, dan model simulasi jaringan (network simulation models) untuk memetakan penyebaran arus lalu lintas di jalan raya. Penggunaan model-model ini membantu perencana menyusun skenario pembangunan wilayah yang lebih terukur dan berbasis data ilmiah.

# 4. Berbagai Model dalam Transportasi

Untuk memahami bagaimana model-model transportasi diaplikasikan secara operasional, kita perlu mengkaji perkembangan metodologi pemodelan yang digunakan oleh para perencana. Pendekatan kuantitatif standar yang paling luas digunakan di dunia, termasuk di Indonesia, adalah Model Empat Tahap (Four-Step Model - FSM). Prosedur klasik ini membagi analisis pergerakan secara runtut ke dalam empat tahap komputasi yang saling berkaitan. Setiap tahapan diselesaikan menggunakan formulasi matematika esensial seperti dijabarkan pada Tabel 2.

Tabel 2: Struktur Komponen Model Empat Tahap Klasik (FSM) Tahapan; Mekanisme Komputasional & Teori; Variabel Utama & Formulasi Esensial. Bangkitan & Tarikan (Trip Generation); Mengukur jumlah perjalanan harian yang diproduksi oleh perumahan atau ditarik oleh tempat kerja di setiap TAZ.; Variabel: Jumlah penduduk, pekerjaan. Formula: Pi=a+bXi. Distribusi Perjalanan (Trip Distribution); Menghubungkan produksi dan tarikan perjalanan ke dalam matriks asal-tujuan. Tahap ini bertumpu pada analogi hukum Gravitasi Newton.; Variabel: Waktu/biaya perjalanan antar-zona. Formula: Tij=AiPiBjDjf(Cij). Pemilihan Moda (Mode Choice); Menghitung probabilitas komuter memilih kendaraan pribadi atau transportasi umum berdasarkan maksimisasi utilitas acak.; Variabel: Selisih biaya dan waktu tempuh. Formula: Pm=eUm∑eUk. Pembebanan Jaringan (Traffic Assignment); Membebankan perjalanan ke rute jaringan jalan nyata berdasarkan asumsi waktu tempuh terpendek (Ekuilibrium Wardrop).; Variabel: Rasio volume/kapasitas jalan. Formula: t=t0[1+α(V/C)β].

Waktu tempuh aktual di jalan raya sangat dipengaruhi oleh volume lalu lintas (V) yang menggunakan jalan tersebut dibanding kapasitas fisiknya (C). Hubungan ini diukur melalui rasio volume terhadap kapasitas (V/C Ratio) yang ditunjukkan pada formula pembebanan rute BPR di Tabel 2. Peningkatan volume kendaraan akan memperbesar V/C Ratio dan menurunkan kecepatan, yang kemudian menurunkan Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service - LOS). LOS jalan diklasifikasikan dari huruf A (sangat lancar) hingga F (kemacetan total di mana arus lalu lintas terhenti). Evaluasi LOS ini menjadi dasar bagi perencana untuk menentukan apakah suatu ruas jalan membutuhkan pelebaran fisik atau manajemen rekayasa lalu lintas baru. Sumber utama teori pemodelan ini bersandar pada konsep yang dikembangkan oleh Ortúzar and Willumsen (2011) dan Tamin (2019).

Meskipun FSM sangat populer, model klasik ini memiliki beberapa keterbatasan mendasar. Asumsi sekuensial FSM dinilai terlalu kaku karena memperlakukan setiap tahapan secara terpisah tanpa umpan balik yang terintegrasi secara dinamis. Selain itu, FSM bersifat berbasis perjalanan (trip-based) yang mengabaikan hubungan antar-perjalanan yang dilakukan seseorang dalam sehari. Model ini gagal merekam pola perjalanan komuter yang mampir ke toko atau menjemput anak sekolah dalam perjalanan pulang kantor (trip chaining).

Keterbatasan tersebut mendorong evolusi pemodelan menuju pendekatan yang lebih presisi, seperti Activity-Based Modeling (ABM) dan Dynamic Traffic Assignment (DTA). Cara melaksanakan ABM secara umum adalah dengan menyimulasikan perjalanan sebagai kebutuhan yang diturunkan dari rencana aktivitas harian individu secara berkesinambungan (kronologis 24 jam). Model ini tidak lagi membagi wilayah ke dalam zona-zona kaku (TAZ), melainkan memodelkan setiap individu secara spesifik berdasarkan jadwal kegiatannya.

Evolusi ini memuncak pada pengembangan pemodelan berbasis agen (Agent-Based Modeling) menggunakan kerangka kerja simulasi multi-agen berskala besar seperti Multi-Agent Transport Simulation (MATSim). Dalam model MATSim, masyarakat disimulasikan secara diskrit sebagai jutaan “agen” sintetik otonom. Setiap agen memiliki profil demografis dan rencana aktivitas harian sendiri. Agen-agen ini bersaing memperebutkan ruang jalan virtual dalam simulator fisik, lalu memperbarui rencana perjalanan mereka di hari berikutnya untuk menghindari kemacetan berdasarkan fungsi utilitas skor perjalanan mereka. Di Indonesia, model MATSim skala besar telah berhasil dikembangkan untuk wilayah megapolitan Jakarta guna menyimulasikan jutaan agen komuter secara bersamaan dan mengevaluasi dampak kebijakan pembatasan kendaraan secara multimodal (Budiman et al. 2026).

Di era terkini, penerapan teknologi pengumpulan data raya (big data) dan Kecerdasan Buatan (AI) telah membawa revolusi besar bagi pemodelan transportasi di Indonesia. Sektor swasta memelopori pemanfaatan algoritma AI melalui orkestrasi jutaan perjalanan harian oleh platform ride-hailing seperti Gojek dan Grab. Perusahaan ini memanfaatkan model penyesuaian harga dinamis (dynamic pricing) berbasis algoritma pembelajaran mesin untuk menyeimbangkan jumlah pengemudi dan permintaan pengguna secara waktu nyata di wilayah perkotaan yang padat. Pada sektor pelayanan publik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui unit Jakarta Smart City telah menerapkan lampu lalu lintas pintar (Intelligent Traffic Control System - ITCS) berbasis AI dan IoT di puluhan persimpangan jalan arteri vital (Jakarta Smart City and ITS Indonesia 2025). Sistem ini memanfaatkan kamera pemantau berbasis Computer Vision untuk menghitung volume kendaraan secara otomatis dan mengadaptasi durasi siklus lampu hijau secara terkoordinasi antar-persimpangan.

Selain itu, survei pergerakan konvensional kini mulai digantikan oleh pemodelan geospasial berbasis data posisi ponsel (Mobile Positioning Data - MPD) (Pratama et al. 2024). Dengan menganalisis data sinyal seluler pasif secara agregat, otoritas perencana nasional seperti Bappenas dan BPS berhasil memetakan proporsi pergerakan komuter harian secara presisi di sepuluh kawasan metropolitan utama di Indonesia, mulai dari Mebidangro di Sumatera Utara hingga Mamminasata di Sulawesi Selatan. Langkah ini meminimalisasi biaya survei lapangan dan menghasilkan data yang sangat representatif untuk perencanaan pembangunan infrastruktur regional.

# 5. Transportasi dalam Perencanaan di Indonesia

Seluruh proses pemodelan transportasi yang telah kita bahas sebelumnya pada dasarnya bermuara pada implementasi kebijakan pembangunan wilayah nyata. Di Indonesia, implementasi ini memiliki wadah hukum formal yang terbagi ke dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara hukum, terdapat dua payung hukum besar yang mengatur jalannya pembangunan di Indonesia, yaitu: 1. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN): Diatur melalui UU No. 25/2004, yang mengoordinasikan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), hingga rencana kerja tahunan (RKP/RKPD) di tingkat nasional dan daerah. 2. Sistem Penataan Ruang: Diatur melalui UU No. 26/2007, yang menetapkan struktur ruang dan pola ruang wilayah melalui dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai acuan tunggal keruangan (single spatial reference).

Untuk menyelaraskan rencana-rencana teknis sektoral prasarana seperti rencana permukiman, masterplan drainase, dan rencana induk transportasi agar sejalan dengan kedua payung hukum di atas, kita dapat mengklasifikasikannya berdasarkan tiga dimensi utama:

A. Dimensi Tata Ruang (UU No. 26/2007) Dalam penataan ruang, rencana prasarana sektoral ini diintegrasikan ke dalam komponen Rencana Struktur Ruang, khususnya pada sub-komponen Rencana Jaringan Prasarana dan Sistem Pusat Permukiman. Sistem jaringan transportasi masuk sebagai bagian integral dari rencana jaringan prasarana wilayah yang harus digambar secara spasial dalam peta RTRW/RDTR.

B. Nomenklatur Resmi UU Sektoral Setiap sektor memiliki undang-undang khusus yang menetapkan nomenklatur resmi dokumen rencana induknya: - Rencana Permukiman: Disebut Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) berdasarkan UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. - Rencana Drainase: Disebut Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan berdasarkan Permen PUPR No. 12/PRT/M/2014, atau Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (RPSDA) berdasarkan UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air. - Rencana Transportasi: Disebut Rencana Induk Transportasi (RIT) atau Rencana Umum Jaringan Jalan berdasarkan UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU No. 2/2022 tentang Jalan.

C. Dimensi Administrasi Pembangunan Daerah (UU No. 23/2014 & UU No. 25/2004) Dalam pelaksanaan program dan alokasi anggaran daerah (APBD), rencana prasarana sektoral ini diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah teknis yang berwenang, yaitu Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk program kerja tahunan.

Matriks integrasi dan klasifikasi dokumen perencanaan prasarana ini diringkas pada Tabel 3.

Tabel 3: Matriks Integrasi Dokumen Perencanaan Prasarana Sektoral di Indonesia Nama Rencana Teknis; Klasifikasi Spasial (UU 26/2007); Wadah Perencanaan Pembangunan (UU 25/2004); Regulasi Sektor Terkait. Rencana Induk Transportasi (RIT) / Rencana Umum Jalan; Rencana Sistem Jaringan Transportasi; Renstra & Renja Dinas Perhubungan / Dinas PU; UU No. 22/2009 (LLAJ) & UU No. 2/2022 (Jalan). Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan; Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air; Renstra & Renja Dinas Pekerjaan Umum (PUPR); Permen PUPR No. 12/PRT/M/2014 & UU No. 17/2019 (SDA). RP3KP; Rencana Sistem Pusat Permukiman & Pola Ruang; Renstra & Renja Dinas Perumahan dan Permukiman; UU No. 1/2011 (Perumahan & Kawasan Permukiman).

Dalam konteks penataan ruang, integrasi pemodelan transportasi diatur secara ketat melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 6 Tahun 2026. Regulasi ini mengamanatkan bahwa penyusunan RTRW dan RDTR harus diselaraskan dengan proyeksi kebutuhan transportasi makro. Penyelarasan ini diwujudkan dalam dua dimensi rencana tata ruang: 1. Rencana Struktur Ruang: Menentukan hierarki jaringan jalan (arteri, kolektor, lokal) berdasarkan hasil pemodelan V/C ratio dan proyeksi LOS jalan di masa depan. Jika model memproyeksikan LOS suatu jalan akan memburuk (mencapai tingkat E atau F), maka rencana struktur ruang harus memuat rencana peningkatan kapasitas atau pembangunan rute alternatif. 2. Rencana Pola Ruang: Mengendalikan intensitas dan zonasi pemanfaatan ruang (koefisien lantai bangunan, kepadatan penduduk) agar bangkitan perjalanan yang ditimbulkannya tidak melampaui kapasitas daya tampung jaringan jalan yang ada. Regulasi ini juga mendorong penerapan konsep Transit-Oriented Development (TOD) di sekitar simpul transportasi utama (seperti stasiun LRT atau Commuter Line) untuk mereduksi kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi.

Tantangan terbesar dalam mewujudkan integrasi penataan ruang dan transportasi di Indonesia tak lain adalah fragmentasi kelembagaan. Pembangunan infrastruktur fisik jaringan jalan dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sedangkan pengelolaan operasional lalu lintas dan sistem angkutan umum berada di bawah wewenang Kementerian Perhubungan. Untuk menjembatani hal ini, Indonesia sebenarnya pernah memiliki payung hukum rencana transportasi nasional terintegrasi, yaitu SISTRANAS (Sistem Transportasi Nasional) yang diatur melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 (Kementerian Perhubungan 2005). Saat buku ini ditulis, pemerintah sedang berupaya memperkuat payung hukum transportasi ini dengan menggodok undang-undang sektoral perhubungan yang baru untuk mengoordinasikan pembangunan infrastruktur dan operasional secara lebih padu secara nasional.

# 6. Penutup/Kesimpulan

Perencanaan transportasi merupakan instrumen strategis yang menjembatani kebutuhan mobilitas fisik masyarakat dengan penataan ruang wilayah yang teratur. Memahami transportasi sebagai suatu kesatuan sistem yang dinamis (T-A-F) memandu perencana dalam melakukan pengumpulan data spasial secara akurat. Dari data tersebut, pemodelan transportasi—mulai dari pendekatan empat tahap klasik hingga simulasi multi-agent berbasis kecerdasan buatan—dapat dijalankan untuk memproyeksikan pergerakan wilayah di masa depan. Pada akhirnya, integrasi yang erat antara pemodelan pergerakan dengan pengendalian guna lahan di bawah naungan regulasi tata ruang adalah kunci utama untuk mewujudkan mobilitas perkotaan yang berkelanjutan. Pemahaman terpadu mengenai perencanaan fisik ini sekaligus menjadi fondasi penting sebelum kita melangkah pada pembahasan di bab berikutnya mengenai manajemen operasional sistem transportasi, yang akan mengulas rekayasa lalu lintas dan pengelolaan armada angkutan umum secara lebih teknis.

Anderson, Larz T. 1995. Guidelines for Preparing Urban Plans. Planners Press, American Planning Association.

Budiman, A. et al. 2026. “Developing a Large-Scale Agent-Based Model for Greater Jakarta: Evaluating Distance-Based Road Pricing with Complex Multi-Modal Choice Integration.” Journal of Transportation Engineering 152 (2): 102–15.

Hensher, David A., and Kenneth J. Button. 2007. Handbook of Transport Modelling. Handbooks in Transport. Emerald Group Publishing Limited.

Jakarta Smart City and ITS Indonesia. 2025. Evaluation of AI and IoT-Based Traffic Management System in Jakarta. FHWA-JPO-25-109. ITS Joint Program Office.

Kementerian Perhubungan. 2005. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 Tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS). Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Manheim, Marvin L. 1979. Fundamentals of Transportation Systems Analysis: Basic Concepts. MIT Press.

Ortúzar, Juan de Dios, and Luis G. Willumsen. 2011. Modelling Transport. 4th ed. John Wiley & Sons.

Pratama, R. et al. 2024. “Twofold Subarea Model for Estimating Commuter Proportion in 10 Metropolitan Areas Using Mobile Positioning Data.” Journal of Spatial Science 69 (1): 45–60.

Rodrigue, Jean-Paul. 2020. The Geography of Transport Systems. 5th ed. Routledge.

Tamin, Ofyar Z. 2019. Perencanaan, Pemodelan, Dan Rekayasa Transportasi: Teori, Contoh Soal, Dan Aplikasi. ITB Press.